M-3 Pro 全自动扭矩装配台操作手册

Starlan Precision (Fictional) Co., Ltd.  ·  设备操作手册

| 文件编号 | STARLAN-EQ-M3P-001 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布日期 | 2026-06-30 | 文档状态 | 受控 |
| 适用产品/范围 | M-3 Pro 全自动扭矩装配台 | 密级 | 内部演示（虚构） |

# 1. 安全警告

M-3 Pro 全自动扭矩装配台用于高节拍螺钉锁付。设备运行时安全门必须关闭；打开安全门会触发停机。维修前执行 LOTO，并等待主轴与三轴平台完全停止。

# 2. 设备组成与定位

M-3 Pro 由伺服拧紧轴、四轴移动平台、双工位转台、10 英寸触摸屏、安全门锁、急停按钮和工业以太网接口组成。设备定位为全自动高节拍装配，不提供手动双手启动模式。

本机程序模板可兼容 X-900 扩展型号，该型号不在本手册范围内。

# 3. 技术参数

表 1  M-3 Pro 主要参数

| 参数 | M-3 Pro 规格 |
| --- | --- |
| 默认锁付扭矩 | 12.0 N·m |
| 转速 | 450 rpm |
| 单件节拍 | ≤ 8 s |
| 重复精度 | ±0.5% |
| 程序容量 | 200 组 |
| 电源 | 220 V AC，50 Hz，2.2 kW |
| 通信 | Ethernet / Modbus TCP |
| 外形尺寸 | 1500 × 1000 × 1800 mm |

# 4. 开机与自动运行

步骤 1：确认安全门关闭、急停释放、气源压力正常。

步骤 2：合上主电源，等待控制器自检完成。

步骤 3：选择程序，执行回原点与空运行。

步骤 4：放入首件，执行首件锁付并确认扭矩曲线。

步骤 5：切换自动模式，启动连续生产。

# 5. 程序与换型

M-3 Pro 默认锁付扭矩为 12.0 N·m，转速 450 rpm，缓启动 0.2 s。换型时更换快换夹具与批头，调用对应程序，再用首件确认锁付深度、扭矩和节拍。程序切换后应核对程序号与产品型号。

# 6. 报警与处理

表 2  常见报警

| 代码 | 含义 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| E01 | 安全门未关闭 | 关闭安全门并复位 |
| E05 | 扭矩超上限 | 检查程序、批头和螺纹；必要时更换批头 |
| E09 | 转台定位超时 | 检查转台传感器与异物 |
| E12 | 以太网通信中断 | 检查网线与上位机地址 |

# 7. 维护与校准

每班清洁夹具与转台，每周检查安全门锁与光栅，每月检查导轨润滑和伺服电缆。扭矩校准周期为 6 个月；更换伺服轴、批头或夹具后应重新校准并做首件确认。