M-3 / M-3 Pro 扭矩装配台维护规程

Starlan Precision (Fictional) Co., Ltd.  ·  设备维护规程

| 文件编号 | STARLAN-EQ-MNT-001 | 版本 | V1.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布日期 | 2026-07-08 | 文档状态 | 受控 |
| 适用产品/范围 | M-3 / M-3 Pro | 密级 | 内部演示（虚构） |

# 1. 目的与范围

本规程规定 M-3、M-3 Pro 扭矩装配台的日常点检、周期保养、扭矩校准与记录要求，适用于设备部、生产部与质量部。

# 2. 职责

操作员：每班执行班前点检与清洁，发现异常立即停机并报告。

设备技术员：执行周/月保养，处理一般故障。

计量室：执行扭矩校准并出具证书。

质量部：监督保养记录与校准有效期。

# 3. 保养周期与项目

表 1  保养周期

| 周期 | 项目 | 标准 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每班 | 台面、夹具、批头清洁 | 无油污、无金属屑 | 班前点检表 |
| 每班 | 安全光栅、急停、双手按钮 | 功能正常 | 班前点检表 |
| 每周 | 导轨润滑、气管泄漏 | 无干摩擦、无泄漏 | 周保养记录 |
| 每月 | 安全门锁、伺服电缆、接地 | 无松动、接地 <4 Ω | 月保养记录 |
| 每 500 h | 减速机润滑脂 | 按牌号补充 | 润滑记录 |
| 每 6 个月 | 扭矩校准 | 五点校准合格 | 校准证书 |

# 4. 扭矩校准

校准使用不确定度优于 0.1% 的标准扭矩源，至少取 20%、40%、60%、80%、100% 五个点，每点重复 3 次。示值误差超过 ±1% 或重复性超过 0.5% 时，应调整或维修后重新校准。

校准周期为 6 个月，或更换伺服轴、批头、夹具后立即校准。校准记录应包含设备编号、标准器编号、环境温度、实测值、结论和有效期。

# 5. 停机与恢复

长期停机前应清洁设备、释放气源、断开电源并覆盖防尘罩。恢复生产前执行空运行、安全回路测试和首件确认。