电子装配防静电控制规范

Starlan Precision (Fictional) Co., Ltd.  ·  ESD 控制规范

| 文件编号 | STARLAN-ESD-001 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布日期 | 2026-05-06 | 文档状态 | 受控 |
| 适用产品/范围 | PCBA 装配 / 调试 / 返修 | 密级 | 内部演示（虚构） |

# 1. 适用范围

本规范适用于 X-100、X-100S、X-200 的 PCBA 装配、调试、返修和包装区域。

# 2. 防静电要求

表 1  防静电要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 防静电腕带 | 1 MΩ 限流电阻，每周测试一次 |
| 防静电地板 | 表面电阻 1×10^6 – 1×10^9 Ω |
| 工作台 | 台垫接地，接地电阻 <1 Ω |
| 环境湿度 | 40%–60% RH |
| 离子风机 | 每日点检，覆盖关键工位 |

# 3. 操作要求

接触 PCBA 前必须佩戴腕带并确认测试合格。PCBA 不得直接放在普通桌面，应使用防静电周转盒。维修工位应配备离子风机和接地台垫。

# 4. 审核

ESD 管理员每月抽查腕带、台垫和地板电阻，记录不符合项并跟踪整改。